2023年下半年蓬江区水质监测结果

附件（二）具体数据页（见下页）

| 94/ 92/ 91项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 限值 编号 |  | G4859845H9 | G4859815H9 ~ G4859825H9 | G4859855H9~G4859865H9 | G4859895H9 | G4859935H9 | G4859955H9 | G4859965H9 | G4859945H9 | G4897985H9~G4897975H9 | G4898015H9 | G4898025H9 | G4898035H9 |
|  |  | 西江第二供水系统出厂水取样点 94 | 西江第一供水系统出厂水取样点94 | 潮连自来水服务公司取样点94 | 潮连水厂出厂水取样点 94 | 棠下水厂出厂水取样点 94 | 那咀水厂出厂水取样点 92 | 龙榜工业区取样点 91 | 郭盛彩色印刷公司取样点 94 | 荷塘水厂出厂水取样点 91 | 星河路10号(疾控中心)取样口 91 | 港口一路41号(凤凰山车站)取样口 91 | 管网末梢水92项（西堤二路）取样点 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数，CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 35 | 92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷，mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉，mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(六价)，mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅，mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞，mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物，mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物，mg/L | 1.0 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| 硝酸盐(以N计)，mg/L | 10 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 0.46 | 0.46 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.44 |
| 三氯甲烷，mg/L | 0.06 | 0.0248 | 0.0258 | 0.00509 | 0.00502 | 0.00530 | 0.0306 | 0.0304 | 0.00495 | 0.0264 | 0.0194 | 0.0174 | 0.0178 |
| 一氯二溴甲烷，mg/L | 0.1 | 0.00313 | 0.00356 | 0.00258 | 0.00262 | 0.00156 | 0.00266 | 0.00265 | 0.00186 | 0.00384 | 0.00267 | 0.00290 | 0.00292 |
| 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.06 | 0.00894 | 0.00860 | 0.00301 | 0.00295 | 0.00230 | 0.0101 | 0.0100 | 0.00232 | 0.00991 | 0.00720 | 0.00692 | 0.00699 |
| 三溴甲烷，mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00248 | 0.00208 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00254 | <0.000041 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 1 | 0.534 | 0.608 | 0.159 | 0.159 | 0.140 | 0.667 | 0.725 | 0.161 | 0.643 | 0.643 | 0.393 | 0.443 |
| 二氯乙酸，mg/L | 0.05 | 0.0539 | 0.0610 | 0.0102 | 0.0039 | 0.0150 | 0.0122 | 0.0392 | 0.0083 | 0.0080 | 0.0614 | 0.0559 | 0.0653 |
| 三氯乙酸，mg/L | 0.1 | 0.0098 | 0.0118 | 0.0110 | 0.0032 | 0.0151 | 0.0135 | 0.0140 | 0.0114 | 0.0102 | 0.0148 | 0.0188 | 0.0173 |
| 亚氯酸盐，mg/L | 0.7 | 0.207 | <0.0024 | / | 0.474 | 0.144 | / | / | 0.393 | / | / | / | / |
| 氯酸盐，mg/L | 0.7 | / | 0.0230 | / | 0.446 | 0.698 | <0.0050 | / | 0.503 | / | / | / |  |
| 色度，度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度，NTU | 1 | 0.9 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH，无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84 | 7.84 | 6.55 | 7.25 | 7.24 | 7.31 | 7.43 | 7.32 | 7.51 | 7.73 | 7.63 | 7.63 |
| 铝，mg/L | 0.2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| 铁，mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 锰，mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铜，mg/L | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌，mg/L | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物，mg/L | 250 | 11.7 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 14.4 | 8.92 | 9.88 | 14.1 | 15.4 | 13.1 | 15.6 | 13.9 |
| 硫酸盐，mg/L | 250 | 187 | 19.3 | 19.2 | 19.0 | 19.8 | 4.68 | 4.91 | 19.5 | 19.6 | 20.2 | 20.4 | 20.6 |
| 溶解性总固体，mg/L | 1000 | 172 | 180 | 174 | 175 | 175 | 74 | 73 | 174 | 180 | 173 | 175 | 176 |
| 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 450 | 116 | 119 | 116 | 114 | 116 | 27.3 | 31.4 | 118 | 118 | 118 | 116 | 120 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)，mg/L | 3 | 0.80 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 1.14 | 1.61 | 0.92 | 0.82 | 0.73 | 0.85 | 1.05 | 0.89 |
| 氨(以N计)，mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 总α放射性，Bq/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 总β放射性，Bq/L | 1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 游离氯，mg/L |  | 0.40 | 0.40 | 0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.05 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| 二氧化氯，mg/L |  | 0.16 | 0.22 | / | 0.36 | / | / | / |  | / | / | / | / |
| 贾第鞭毛虫，个/10L | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隐孢子虫，个/10L | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锑，mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 钡，mg/L | 0.7 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 铍，mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 硼，mg/L | 1.0 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 |
| 钼，mg/L | 0.07 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 镍，mg/L | 0.02 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 银，mg/L | 0.05 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 铊，mg/L | 0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 硒，mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 高氯酸盐，mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 二氯甲烷，mg/L | 0.02 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 0.00008 | 0.00012 | <0.00003 |
| 1,2-二氯乙烷，mg/L | 0.03 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00006 |
| 四氯化碳，mg/L | 0.002 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 氯乙烯，mg/L | 0.001 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
| 1,1-二氯乙烯，mg/L | 0.03 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 顺-1,2-二氯乙烯，mg/L | 0.05 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 反-1,2-二氯乙烯，mg/L | 0.05 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 三氯乙烯，mg/L | 0.02 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
| 四氯乙烯，mg/L | 0.04 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
| 六氯丁二烯，mg/L | 0.0006 | <0.00011 | <0.00011 | 0.00014 | 0.00014 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 苯，mg/L | 0.01 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.00006 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 甲苯，mg/L | 0.7 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | 0.00013 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 间+对-二甲苯 | 0.5 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
| 邻二甲苯 |  | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 苯乙烯，mg/L | 0.02 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 氯苯，mg/L | 0.3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.00006 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 1,4-二氯苯，mg/L | 0.3 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 1,3,5-三氯苯，mg/L | 0.02 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 |
| 1,2,3-三氯苯，mg/L | / | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 | <0.000011 |
| 1,2,4-三氯苯，mg/L | / | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 |
| 六氯苯，mg/L | 0.001 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 |
| 七氯，mg/L | 0.0004 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 |
| 马拉硫磷，mg/L | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 乐果，mg/L | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 灭草松，mg/L | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 百菌清，mg/L | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 呋喃丹，mg/L | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 毒死蜱，mg/L | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 草甘膦，mg/L | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 敌敌畏，mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 莠去津，mg/L | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 溴氰菊酯，mg/L | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
| 2,4-滴，mg/L | 0.03 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
| 乙草胺，mg/L | 0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
| 五氯酚，mg/L | 0.009 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 |
| 2,4,6-三氯酚，mg/L | 0.2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 苯并(a)芘，mg/L | 0.00001 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯，mg/L | 0.008 | 0.00066 | 0.00056 | 0.00052 | <0.00041 | 0.00071 | 0.00041 | 0.00204 | 0.00050 | <0.00041 | 0.00115 | 0.00117 | 0.00042 |
| 丙烯酰胺，mg/L | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 环氧氯丙烷，mg/L | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时），mg/L | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 钠，mg/L | 200 | 7.48 | 5.81 | 8.22 | 7.74 | 9.45 | 7.42 | 7.67 | 8.12 | 9.73 | 8.55 | 9.77 | 12.0 |
| 挥发酚类(以苯酚计)，mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 2-甲基异莰醇，mg/L | 0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
| 土臭素，mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |

| 47项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 限值 编号 |  |  | G4885825H9 | G4860035H9 | G4885815H9 | G4885835H9 | G4885865H9~G4885875H9 | G4897895H9 |
|  |  |  | 周郡源水吸水口 | 潮连水厂水源水 | 棠下水厂水源水 | 篁边源水吸水口 | 那咀水厂水源水 | 荷塘水厂水源水 |
| 水温 | ℃ | GB 3838 二类 | 26.1 | 25.6 | 21.8 | 25.4 | 22.0 | 23.6 |
| pH值 | 无量纲 | 6~9 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 |
| 溶解氧 | mg/L | ＞6 | 6.51 | 6.20 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 7.2 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 4 | 1.40 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 1.4 |
| 化学需氧量 | mg/L | 15 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 5 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.8 |
| 氨氮（NH3-N） | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | 0.133 | 0.206 | 0.240 | 0.154 |
| 总磷（以P计） | mg/L | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.06 |
| 总氮（湖、库，以N计） | mg/L | 0.5 | 2.30 | 2.85 | 1.77 | 1.31 | 1.10 | 0.64 |
| 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氟化物（以F-计） | mg/L | 1.0 | 0.132 | 0.135 | 0.140 | 0.140 | 0.126 | 0.142 |
| 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 砷 | mg/L | 0.05 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 汞 | mg/L | 0.00005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 石油类 | mg/L | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.2 | <0.050 | <0.05 | <0.050 | <0.05 | <0.050 | <0.050 |
| 硫化物 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 2000 | 未检出 | 49 | 790 | 79 | 未检出 | 23 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 250 | 21.6 | 19.8 | 20.4 | 20.9 | 4.74 | 20.3 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 250 | 14.2 | 9.70 | 10.0 | 10.2 | 4.22 | 10.0 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.41 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 0.262 | 1.30 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 |
| 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |
| 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |
| 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 |
| 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 |
| 异丙苯 | mg/L | 0.25 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 |
| 六六六 | mg/L |  | <0.000004 | <0.000004 | <0.000004 | <0.000004 | <0.000004 | <0.000004 |
| 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 |
| 对硫磷 | mg/L | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |
| 甲基对硫磷 | mg/L | 0.002 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 马拉硫磷 | mg/L | 0.05 | <0.00064 | <0.00064 | <0.00064 | <0.00064 | <0.00064 | <0.00064 |
| 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
| 敌敌畏 | mg/L | 0.05 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 |
| 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00004 | <0.0002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 硼 | mg/L | 0.5 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 |
| 锑 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 镍 | mg/L | 0.02 | <0.006 | <0.006 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 铊 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |

| 38/ 36/ 35项（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 限 值 编号 |  | G4885625H9 | G4885635H9 | G4885645H9 | G4885655H9~G4885665H9 | G4859765H9 | G4859775H9 | G4859785H9 | G4859795H9 | G4885465H9 | G4885475H9 | G4885605H9 | G4885615H9 |
|  |  | 江门海关取样点 36 | 建设银行取样点 36 | 江门市中心医院 36 | 江门丽宫酒店取样点 36 | 幸福新村泵房取样点 35 | 恒鑫御园泵房取样点 35 | 骏景湾品峰泵房取样点 35 | 保利中悦花园泵房取样点 35 | 江门技术学校 38 | 江门职业技术学院 38 | 环镇路亭园工业取样点 36 | 杜阮镇卫生院取样点 36 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数，CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 92 | 79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷，mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉，mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(六价)，mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅，mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞，mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物，mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物，mg/L | 1.0 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| 硝酸盐(以N计)，mg/L | 10 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.45 | 1.41 |
| 三氯甲烷，mg/L | 0.06 | 0.0214 | 0.0207 | 0.0242 | 0.00886 | 0.0276 | 0.0154 | 0.0237 | 0.0207 | 0.00377 | 0.00382 | 0.0310 | 0.0177 |
| 一氯二溴甲烷，mg/L | 0.1 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00362 | 0.00226 | 0.00341 | 0.00146 | 0.00291 | 0.00253 | 0.00201 | 0.00197 | 0.00237 | 0.00308 |
| 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.06 | 0.00844 | 0.00807 | 0.00939 | 0.00404 | 0.00985 | 0.00482 | 0.00847 | 0.00767 | 0.00212 | 0.00202 | 0.00910 | 0.00742 |
| 三溴甲烷，mg/L | 0.1 | <0.000041 | 0.00263 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00215 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00230 | <0.000041 | <0.000041 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 1 | 0.518 | 0.539 | 0.595 | 0.238 | 0.685 | 0.349 | 0.586 | 0.498 | 0.113 | 0.140 | 0.693 | 0.450 |
| 三氯乙酸，mg/L | 0.1 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0107 | 0.0153 | 0.0161 | 0.0114 | 0.0103 | 0.0185 | 0.0033 | 0.0146 | 0.0151 | 0.0153 |
| 亚氯酸盐，mg/L | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |
| 氯酸盐，mg/L | 0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | / | / | / | / | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |
| 色度，度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度，NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.57 | 0.58 | <0.5 | 0.57 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH，无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46 | 7.43 | 7.48 | 7.43 | 7.64 | 7.92 | 7.82 | 7.78 | 6.81 | 7.30 | 7.38 | 7.44 |
| 铝，mg/L | 0.2 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 |
| 铁，mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 锰，mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铜，mg/L | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌，mg/L | 1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物，mg/L | 250 | 14.2 | 14.0 | 14.6 | 14.2 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 11.7 | 13.3 | 8.59 | 13.4 |
| 硫酸盐，mg/L | 250 | 19.7 | 20.0 | 20.1 | 19.2 | 19.4 | 18.7 | 19.0 | 18.4 | 19.5 | 19.7 | 4.73 | 19.8 |
| 溶解性总固体，mg/L | 1000 | 184 | 177 | 183 | 182 | 167 | 169 | 179 | 170 | 159 | 163 | 69 | 71 |
| 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 450 | 118 | 115 | 121 | 112 | 116 | 116 | 114 | 114 | 103 | 109 | 31.9 | 119 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)，mg/L | 3 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.90 | 0.86 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 0.77 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 游离氯，mg/L | / | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| 二氧化氯，mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| 38/ 36/ 35项（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 限值 编号 |  | G4885625H9 | G4859985H9 | G4859995H9 | G4860005H9~G4860015H9 | G4860055H9 | G4860065H9 | G4860105H9 | G4860115H9 | G4860125H9 ~G4860135H9 | G4860155H9 | G4860165H9 | G4860175H9 | G4860185H9 |
|  |  | 江门海关取样点 36 | 广东省税务干部学校（金瑞楼）取样点 35 | 江门市人民医院取样点 35 | 江门万达广场取样点 35 | 江门市蓬江区城市管理和综合执法局楼取样点 36 | 中国电信股份有限公司江门分公司取样点取样点 35 | 海逸城邦泵房取样点 35 | 上城骏园泵房取样点 35 | 中天国际泵房取样点 35 | 西江御府泵房取样点 35 | 帕佳图六里泵房取样点 35 | 金汇城市广场泵房取样点 35 | 仁厚村农村供水取样点 38 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数，CFU/mL | 100 | 未检出 | 35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷，mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉，mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(六价)，mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅，mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞，mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物，mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物，mg/L | 1.0 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 硝酸盐(以N计)，mg/L | 10 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.45 |
| 三氯甲烷，mg/L | 0.06 | 0.0214 | 0.0188 | 0.0232 | 0.0220 | 0.0201 | 0.0155 | 0.0259 | 0.00250 | 0.0231 | 0.0259 | 0.0196 | 0.0163 | 0.00842 |
| 一氯二溴甲烷，mg/L | 0.1 | 0.00324 | 0.00264 | 0.00283 | 0.00270 | 0.00281 | 0.00223 | 0.00318 | 0.00306 | 0.00270 | 0.00318 | 0.00289 | 0.00190 | 0.00319 |
| 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.06 | 0.00844 | 0.00710 | 0.00811 | 0.00762 | 0.00753 | 0.00583 | 0.00916 | 0.00860 | 0.00789 | 0.00910 | 0.00752 | 0.00544 | 0.00473 |
| 三溴甲烷，mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00248 | <0.000041 | <0.000041 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 1 | 0.518 | 0.450 | 0.549 | 0.522 | 0.488 | 0.378 | 0.583 | 0.591 | 0.537 | 0.594 | 0.507 | 0.381 | 0.253 |
| 三氯乙酸 | 0.1 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0164 | 0.0166 | 0.0131 | 0.0110 | 0.0190 | 0.0205 | 0.0103 | 0.0203 | 0.0155 | 0.0236 | 0.0173 |
| 亚氯酸盐，mg/L | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.203 |
| 氯酸盐，mg/L | 0.7 | <0.0050 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | 0.667 |
| 色度，度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度，NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH，无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46 | 7.12 | 8.10 | 8.04 | 7.62 | 7.21 | 7.69 | 7.86 | 7.91 | 7.81 | 7.85 | 7.83 | 7.44 |
| 铝，mg/L | 0.2 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 |
| 铁，mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 锰，mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铜，mg/L | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌，mg/L | 1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物，mg/L | 250 | 14.2 | 14.6 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 12.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.7 | 13.9 | 14.5 |
| 硫酸盐，mg/L | 250 | 19.7 | 18.8 | 18.9 | 18.4 | 19.4 | 19.5 | 18.5 | 19.1 | 19.0 | 18.0 | 19.1 | 18.8 | 19.1 |
| 溶解性总固体，mg/L | 1000 | 184 | 168 | 0.82 | 174 | 166 | 169 | 170 | 174 | 164 | 175 | 165 | 185 | 176 |
| 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 450 | 118 | 112 | 112 | 116 | 112 | 115 | 116 | 112 | 114 | 114 | 114 | 118 | 116 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)，mg/L | 3 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.72 | 0.75 | 0.90 | 0.78 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 1.12 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 游离氯，mg/L | / | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.12 |
| 二氧化氯，mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.02 |

| 38/ 36/ 35项（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 限值 编号 |  | G4860195H9 | G4860205H9~G4860245H9 | G4860255H9 | G4860025H9 | G4859745H9 | G4885385H9 | G4885395H9 | G4885405H9 | G4885415H9 | G4885425H9 | G4885435H9 | G4885455H9 |
|  |  | 横江村农村供水取样点 38 | 虎岭村（虎岭小学）农村供水取样点 38 | 石滘村农村供水取样点 36 | 乐溪村取样点 36 | 迳口村取样点 36 | 江北路1号(江门技师学院) 取样点 35 | 潮江二横路 (美景小学美景校区)取样点 35 | 东华二路18号(江口市政大楼)取样点 35 | 东城村22号(五邑大学)取样点 35 | 江门市建设路25号(江门二中)取样点 35 | 建设三路139号(江门汽车总站)取样口35 | 丰雅路23号(紫茶小学)取样口 35 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数，CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷，mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉，mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(六价)，mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅，mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞，mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物，mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物，mg/L | 1.0 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 硝酸盐(以N计)，mg/L | 10 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.45 | 1.17 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.36 | 1.41 |
| 三氯甲烷，mg/L | 0.06 | 0.00749 | 0.00709 | 0.0270 | 0.0105 | 0.00974 | 0.0209 | 0.0167 | 0.0144 | 0.0111 | 0.0145 | 0.0276 | 0.0263 |
| 一氯二溴甲烷，mg/L | 0.1 | 0.00330 | 0.00332 | 0.00338 | 0.00317 | 0.00322 | 0.00311 | 0.00202 | 0.00134 | 0.00132 | 0.00149 | 0.00342 | 0.00307 |
| 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.06 | 0.00453 | 0.00452 | 0.00990 | 0.00478 | 0.00488 | 0.00789 | 0.00552 | 0.00404 | 0.00369 | 0.00448 | 0.00964 | 0.00865 |
| 三溴甲烷，mg/L | 0.1 | 0.00245 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 1 | 0.258 | 0.227 | 0.649 | 0.287 | 0.276 | 0.511 | 0.377 | 0.307 | 0.260 | 0.330 | 0.657 | 0.613 |
| 二氯乙酸，mg/L | 0.05 | 0.0133 | 0.0172 |  | 0.0186 | 0.0203 |  |  |  | 0.0499 |  | 0.0160 |  |
| 三氯乙酸，mg/L | 0.1 | 0.0135 | 0.0037 | 0.0123 | 0.0170 | 0.0168 | 0.0118 | 0.0123 | 0.0201 | 0.0079 | 0.0167 | 0.0158 | 0.0099 |
| 亚氯酸盐，mg/L | 0.7 | 0.264 | 0.242 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯酸盐，mg/L | 0.7 | 0.587 | 0.622 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 色度，度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度，NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH，无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.47 | 7.36 | 7.42 | 7.37 | 7.32 | 7.83 | 7.68 | 7.77 | 7.72 | 7.79 | 7.69 | 7.65 |
| 铝，mg/L | 0.2 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 |
| 铁，mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 锰，mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铜，mg/L | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌，mg/L | 1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物，mg/L | 250 | 15.1 | 14.4 | 12.7 | 14.2 | 14.4 | 11.6 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | 14.4 | 12.7 | 14.2 |
| 硫酸盐，mg/L | 250 | 14.1 | 19.2 | 18.8 | 20.1 | 19.4 | 18.3 | 19.5 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 20.2 | 20.8 |
| 溶解性总固体，mg/L | 1000 | 183 | 178 | 173 | 184 | 181 | 168 | 174 | 174 | 172 | 172 | 175 | 188 |
| 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 450 | 112 | 118 | 115 | 116 | 118 | 114 | 116 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)，mg/L | 3 | 1.26 | 0.80 | 0.83 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.69 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 游离氯，mg/L | / | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| 二氧化氯，mg/L | / | <0.02 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| 38/ 36/ 35项（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 限值 编号 |  | G4885445H9 | G4885485H9 | G4885575H9 | G4885595H9 | G4885585H9 | G4885565H9 | G4897715H9 | G4897725H9 | G4897735H9-774 | G4897775H9 | G4897785H9 |
|  |  | 蓬江区博文路16号(范罗岗小学滨江校区)取样口 35 | 江门市人民检察院 38 | 沙富村委会取样点 38 | 滨江新城产业园取样点 38 | 华昌纺织厂取样点 38 | 天河小学取样点 38 | 胜利北路40号(江门一职)取样口 35 | 龙湾路4号(江门中医药学校)取样口 35 | 港口二路94号(江腾实业)取样口 35 | 西堤一路（德润物流）取样点 38 | 东堤三路（双源制衣厂） 38 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数，CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷，mg/L | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉，mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(六价)，mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅，mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞，mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物，mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物，mg/L | 1.0 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |  | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 硝酸盐(以N计)，mg/L | 10 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.43 |  | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.47 | 1.44 |
| 三氯甲烷，mg/L | 0.06 | 0.0203 | 0.00160 | 0.00579 | 0.0130 | 0.00654 | 0.0146 | 0.0261 | 0.0145 | 0.0250 | 0.0281 | 0.0260 |
| 一氯二溴甲烷，mg/L | 0.1 | 0.00284 | 0.00201 | 0.00263 | 0.00142 | 0.00262 | 0.00296 | 0.00345 | 0.00174 | 0.00.15 | 0.00379 | 0.00354 |
| 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.06 | 0.00763 | 0.00539 | 0.00331 | 0.00427 | 0.00342 | 0.00555 | 0.00956 | 0.00481 | 0.00862 | 0.00994 | 0.00923 |
| 三溴甲烷，mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00190 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 1 | 0.495 | 0.376 |  | 0.302 | 0.192 | 0.363 | 0.593 | 0.339 | 0.567 | 0.671 | 0.623 |
| 二氯乙酸，mg/L | 0.05 | 0.0108 |  | 0.0154 |  | 0.0151 | 0.0457 |  |  | 0.0125 |  |  |
| 三氯乙酸，mg/L | 0.1 | 0.0120 | 0.0154 | 0.0150 | 0.0091 | 0.0151 | 0.0276 | 0.0090 | 0.0173 | 0.0134 | 0.0027 | 0.0189 |
| 亚氯酸盐，mg/L | 0.7 | / | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | / | / | / | <0.0024 | <0.0024 |
| 氯酸盐，mg/L | 0.7 | / | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | / | / | / | <0.0050 | <0.0050 |
| 色度，度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度，NTU | 1 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.69 | 0.8 | 0.8 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH，无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.59 | 7.4 | 7.44 | 7.50 | 7.24 | 7.27 | 7.69 | 7.63 | 7.90 | 7.5 | 8.0 |
| 铝，mg/L | 0.2 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 |
| 铁，mg/L | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 锰，mg/L | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铜，mg/L | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌，mg/L | 1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物，mg/L | 250 | 13.3 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 14.4 | 16.7 | 13.4 | 13.4 | 15.2 | 13.4 | 13.2 |
| 硫酸盐，mg/L | 250 | 20.0 | 19.2 | 20.0 | 19.1 | 19.2 | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.5 |
| 溶解性总固体，mg/L | 1000 | 182 | 171 | 179 | 171 | 180 | 178 | 182 | 182 | 172 | 181 | 187 |
| 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 450 | 118 | 120 | 116 | 116 | 118 | 116 | 118 | 118 | 118 | 120 | 123 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)，mg/L | 3 | 0.85 | 0.86 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 1.13 | 0.93 | 0.97 | 0.87 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 游离氯，mg/L | / | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.40 | 0.05 | 0.10 |
| 二氧化氯，mg/L | / | / | 0.20 | / | / | / | / | / | / | / | 0.51 | 0.55 |