江门市建筑垃圾处理方案备案指南（试行）

一、备案名称

建筑垃圾处理方案备案

二、备案依据

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第六十三条第一款“工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。”

《广东省建筑垃圾管理条例》，第八条“工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。

建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

（一）工程概况和施工单位基本信息；

（二）建筑垃圾产生量与种类；

（三）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；

（四）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；

（五）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；

（六）法律、法规规定的其他内容。”

三、备案范围及时间

工程施工单位开工前编制建筑垃圾处理方案并报备案；已开工的工程已经办理建筑垃圾处置核准的，按照核准内容处理建筑垃圾，核准有效期届满后，仍需处理建筑垃圾的，应编制建筑垃圾处理方案并报备案；已开工但未办理建筑垃圾处置核准的，应在处理建筑垃圾前编制建筑垃圾处理方案并报备案。

四、备案主体

工程施工单位

五、受理部门

工程所在地县（市、区）级环境卫生主管部门

六、联系方式

| 辖区 | 具体地址（详细到门牌号） | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 蓬江区 | 蓬江区幸福路20-22号蓬江区城市管理和综合执法局503室市容景观管理股 | 0750-8221046 |
| 江海区 | 江海区富民路15号建设大厦江海区城市管理和综合执法局201市容环卫股 | 0750-3880631 |
| 新会区 | 新会区会城街道冈州大道中132号新会区城市管理和综合执法局三楼市容环卫股 | 0750-6132360 |
| 台山市 | 台山市台城德政路58号市人民政府行政服务中心三楼城市管理和综合执法局（8-11号综合窗口） | 0750-5565857 |
| 开平市 | 开平市长沙街道人和东路16号3栋开平市城市管理和综合执法局市容景观管理股 | 0750-2260774 |
| 鹤山市 | 鹤山市沙坪街道人民路23号鹤山市城市管理和综合执法局一楼市容广告管理股 | 0750-8860501 |
| 恩平市 | 恩平市恩城街道南堤中路66号恩平市城市管理和综合执法局四楼市容环境管理股 | 0750-7727066 |

七、办理时限

1个工作日

八、备案文书

建筑垃圾处理方案备案表

九、备案材料

（一）营业执照和法定代表人身份证复印件，委托办理的还需提供委托书和受委托人身份证复印件（以上材料均加盖公章）；

（二）建筑垃圾处理方案备案表（一式两份）；

（三）建筑垃圾处理方案（参考文本见附件）。

十、办理程序

（一）备案申报。工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，在工程开工前，将建筑垃圾处理方案备案表及建筑垃圾处理方案报送备案。

（二）备案审查。受理部门应当自接收到备案材料后1个工作日内予以审查，材料齐全的予以备案；提交的材料不齐全或不符合规定形式的，应一次性告知申报人在合理期限内需要补正或更正的内容，逾期不补正或更正的，视为撤回申报。

（三）备案变更。建筑垃圾处理方案需调整的，工程施工单位应当重新编制建筑垃圾处理方案，并在调整内容实施前报告受理部门。

十一、相关概念

（一）根据《广东省建筑垃圾管理条例》，建筑垃圾，是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民装饰装修房屋过程中产生的弃土、弃料和其他固体废物。建筑垃圾按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾进行分类。参照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019），具体如下：

1.工程渣土：各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土；

2.工程泥浆：钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及水泥顶管等施工产生的泥浆；

3.工程垃圾：各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的弃料，包括混凝土、沥青混合料、砂浆、模板等；

4.拆除垃圾：各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的弃料，包括混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、金属、木材等；

5.装修垃圾：装饰装修房屋过程中产生的废弃物，包括混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、石膏、加气混凝土砌块、金属、木材、玻璃、塑料等。

（二）参照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019），对建筑垃圾处理方式的解释如下：

1.堆填：利用现有低洼地块或即将开发利用但地坪标高低于使用要求的地块，且地块经有关部门认可，用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的行为。

2.填埋：采取防渗、铺平、压实、覆盖等对建筑垃圾进行处理和对污水等进行治理的处理方法。

3.资源化利用：指建筑垃圾经处理转化成为有用物质的方法。一般分为两种处理形式，一是利用移动式资源化处理设备就地处理，二是外运至固定的资源化处理设施处理。

附件：1.建筑垃圾处理方案备案表

- 2.建筑垃圾处理方案（示范文本）

- 附件1

建筑垃圾处理方案备案表

| 工程名称 | （工程名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | （工程地址） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | （建设单位名称） |  |  |  |  | 负责人 |  | （姓名） |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | （手机号） |  |
| 施工单位 | （工程施工单位名称） |  |  |  |  | 负责人 |  | （姓名） |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | （手机号） |  |
| 备案表 附件 | （工程名称）建筑垃圾处理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑垃圾处理方案概要 | 1.建筑垃圾种类、产生量、清运时间及处置方式。 | 种类 | 产生量（吨） | 清运时间 |  |  | 处理方式及量 |  |  |
|  |  | 工程渣土 |  | 年 月 日至 年 月 日。 |  |  | - ①堆填量： 吨，场所： - ②填埋量： 吨，场所： - ③资源化利用量： 吨，场所： |  |  |
|  |  | 工程泥浆 |  | 年 月 日至 年 月 日。 |  |  | - ①堆填量： 吨，场所： - ②填埋量： 吨，场所： - ③资源化利用量： 吨，场所： |  |  |
|  |  | 工程垃圾 |  | 年 月 日至 年 月 日。 |  |  | - ①堆填量： 吨，场所： - ②填埋量： 吨，场所： - ③资源化利用量： 吨，场所： |  |  |
|  |  | 拆除垃圾 |  | 年 月 日至 年 月 日。 |  |  | - ①填埋量： 吨，场所： - ②资源化利用量： 吨，场所： |  |  |
|  |  | 装修垃圾 |  | 年 月 日至 年 月 日。 |  |  | - ①填埋量： 吨，场所： - ②资源化利用量： 吨，场所： |  |  |
|  | 2.已结合实际制定建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标。 |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 3.已明确需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位。 |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  | ¨市内 ¨市外 |
| 施工单位 承 诺 | 我司承诺严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省建筑垃圾管理条例》《江门市建筑垃圾管理办法》等法律法规规章相关规定，组织按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行收集运输，规范处理本项目产生的建筑垃圾，并在处置前三个工作日内将本备案表在施工现场显著位置公示，接受社会监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位：（加盖公章） 申请时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 备案受理部门： 城市管理和综合执法局 （加盖公章） 备案时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 附件2

（工程名称） 建筑垃圾处理方案

（示范文本）

工 程 名 称：____________________

工 程 地 址：____________________

开 工 日 期：____________________

施 工 单 位：____________________

联系人及电话：___________________

工 程 类 型：____________________

- 一、编制依据

- （一）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（二）《中华人民共和国大气污染防治法》

（三）《中华人民共和国环境保护法》

（四）《城市市容和环境卫生管理条例》

（五）《城市建筑垃圾管理规定》

（六）《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134—2019）

（七）《广东省建筑垃圾管理条例》

（八）设计文件及图纸

（九）……（包括但不限于上述内容）

二、编制目的

为维护我市市容环境，按照“谁产生、谁负责”的原则，明确建筑垃圾减量化目标和职责分工，规范本项目建筑垃圾排放、运输、处置、综合利用等行为，及时有效处理建筑垃圾，有效防治建筑垃圾污染，特制定本建筑垃圾处理方案。

三、工程概况和施工单位基本信息

（一）工程概况

项目名称：

项目地址：

工程类型：

工程规模：

建设单位：（单位名称，法人、项目负责人、经办人及联系方式）

工程总承包单位：（单位名称，法定代表人、工程总承包项目经理及联系方式）

监理单位：（单位名称，法定代表人、总监理工程师及联系方式）

施工总承包单位：（单位名称，法人、项目负责人、建筑垃圾管理负责人及联系方式）

开工时间：

竣工时间：

……（包括但不限于上述内容）

四、建筑垃圾产生量

（参考依据：产生量可根据项目设计文件及《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134—2019）中4.1产量及规模的计算方式计算。）

建筑垃圾产生总量：****吨

（一）工程渣土：****吨

（二）工程泥浆：****吨

（三）工程垃圾：****吨

（四）拆除垃圾：****吨

（五）装修垃圾：****吨

五、建筑垃圾源头减量的措施和目标（结合实际制定）

（参考依据：《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》《施工现场建筑垃圾减量化指导图册》第4部分）

编制内容：包括但不限于在设计深化、施工组织优化、永临结合、临时设施和周转材料重复利用、施工过程管控等方面结合自身情况制定相应措施。

六、建筑垃圾分类收集与存放的措施（结合实际制定）

（参考依据：《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》《施工现场建筑垃圾减量化指导图册》第5部分）

编制内容：包括但不限于设置分类收集存放区情况，制定详细分类、收集、存放管理制度及管理措施、详细方案。

七、建筑垃圾就地利用计划措施（结合实际制定）

（参考依据：《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》《施工现场建筑垃圾减量化指导图册》第6部分）

编制内容：结合自身情况制定相应计划措施。

八、外运建筑垃圾外运处理计划措施（结合实际制定）

（参考依据：《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134—2019）第8、第9部分）

编制内容：结合自身情况制定相应计划措施，并附相关利用或处置“意向”合同（协议）。建筑垃圾用于填充洼地、矿山修复、土地复耕、园林绿化的，应附相关单位的确认意见（合同）。

九、运输管理（排放控制）措施

（参考依据：《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》第7部分）

编制内容：制定详细措施。包括但不限于运输企业基本情况，运输车辆卫星定位接入主管部门监管系统情况，出场建筑垃圾分类称重计量记录、出场车辆车身冲洗、车辆密闭运输防撒漏、清洗因运输造成的污染路面等制度。

十、建筑垃圾污染防治措施

（参考依据：《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134—2019）》第12部分）

- 编制内容：制定详细扬尘污染防治，噪声污染防治、雨污分流等环境保护措施，建筑垃圾管理安全措施。

- 附表

- 建筑垃圾产生、运输、处理情况

| - 种类 | - 产生量（吨） | - 外运重量（吨） | - 清运时间 | - 运输路线 | - 运输方式 | - 运输单位 | - 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程渣土 |  |  | - 年 月 日至 - 年 月 日。 |  |  |  | - ①堆填量： 吨，场所： - ②填埋量： 吨，场所： - ③资源化利用量： 吨，场所： |
| - 工程泥浆 |  |  | - 年 月 日至 - 年 月 日。 |  |  |  | - ①堆填量： 吨，场所： - ②填埋量： 吨，场所： - ③资源化利用量： 吨，场所： |
| - 工程垃圾 |  |  | - 年 月 日至 - 年 月 日。 |  |  |  | - ①堆填量： 吨，场所： - ②填埋量： 吨，场所： - ③资源化利用量： 吨，场所： |
| - 拆除垃圾 |  |  | - 年 月 日至 - 年 月 日。 |  |  |  | - ①填埋量： 吨，场所： - ②资源化利用量： 吨，场所： |
| - 装修垃圾 |  |  | - 年 月 日至 - 年 月 日。 |  |  |  | - ①填埋量： 吨，场所： - ②资源化利用量： 吨，场所： |

- 备注：1.可根据实际情况在清运时间、运输路线、运输方式、运输单位处绘制表格增加行数填写多个运输信息。

- 2.建筑垃圾产生量=就地回填（利用）量+外运回填（消纳）量+外运综合利用量。